Герб Уйского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Масловского сельского поселения

Уйского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.08.2024 г.                                                                                                       № 30

Об утверждении инвестиционной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Масловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области на 2024 – 2027 годы

В соответствии с Постановлением Правительства от 14.06.2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Масловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить инвестиционную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Масловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области на 2024 – 2027 годы.

2. Обнародовать данное решение на Информационных стендах администрации Масловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области и разместить его на официальном сайте Масловского сельского поселения в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Масловского сельского поселения                              В.Г. Егорова

Муниципальное образование

«Масловское сельское поселение»

Уйского муниципального района

Челябинской области

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Масловского сельского поселения

на период 2024-2027 годы

Оглавление

1.Паспорт программы

2. Характеристика Масловского сельского поселения

2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

3. Характеристика существующей системы коммунальной инфраструктуры, перспективы развития.

3.0.Теплоснабжение……………………………………………………………………………...

3.1.Водоснабжение……………………………………………………………………………….

3.1.3 Программа развития водоснабжения

3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

3.2.1. Программа развития водоотведения

3.3. Газификация

3.4.   Твердые бытовые отходы

3.5. Электроснабжение

3.5.1. Программа развития электроснабжения

3.6. Охрана окружающей среды

4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2016-2026 г.

5. Реализация программы

6. Ожидаемые результаты

7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

8. Обосновывающие материалы.

8.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

8.1.1 Демографический потенциал.

8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения и водоотведения.

8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

8.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

8.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

8.2.2 Газоснабжение.

8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

8.3.1 Водоснабжение.

8.3.2 Водоотведение

8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

8.3.4 Электроснабжение.

8.3.5 Газоснабжение

8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Инвестиционная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Масловского сельского поселения на 2024-2027 гг. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - постановление Правительства от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», - поручение Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» |
| Разработчик программы | Администрация Масловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области |
| Ответственный исполнитель | Администрация Масловского сельского поселения Уйского муниципального района Челябинской области |
| Контроль за реализацией программы | Глава Масловского сельского поселения |
| Цель программы | Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Масловского сельского поселения. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения; 9 Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации программы | Начало – 2024 год Окончание – 2027 год |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем финансирования Программы: 30 841 тыс. рублей. Основными источниками финансирования Программы будут являться средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники. |
| Ожидаемые результаты программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; - снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ; - улучшение качественных показателей питьевой воды; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение количества потерь воды; - снижение количества потерь тепловой энергии; - снижение количества потерь электрической энергии; - повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - улучшение экологического состояния окружающей среды. |
| Целевые показатели | Важнейшие целевые показатели коммунальной инфраструктуры: - критерии доступности для населения коммунальных услуг; - показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки; - величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе; - показатели воздействия на окружающую среду. |

- 2. Характеристика Масловского сельского поселения

Территория Масловского сельского поселения входит в состав территории Уйского муниципального района Челябинской области. Поселение расположено в северной части Уйского муниципального района в 10 км от районного центра – с. Уйское и в 180 км от областного центра города Челябинска.

Административным центром муниципального образования - Масловское сельское поселение Уйского муниципального района Челябинской области является село Маслово.

Площадь поселения в границах составляет –8601га.

Численность населения 713 человек, численность населения имеет тенденцию к увеличению за счет миграции.

На основании анализа территориального расположения сельского поселения, наличия природных ресурсов, экономических предпосылок освоения территории Масловского сельского поселения основная зона развития поселения сформируется в населенных пунктах – с. Маслово, д.Верхнеусцелемово, д.Косогорка и прилегающих к ним территориях.

Климатические условия

По общим характеристикам климат Масловского сельского поселения относится к умеренному континентальному. Температура воздуха зависит как от влияния наступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества получаемой солнечной энергии.

Количество и распределение осадков в течении года определяется главным образом прохождением циклонов над территорией. Ветровой режим на территории зависит от особенностей размещения основных центров действия атмосферы и изменяется влиянием орографии. В январе-мае в основном преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней скоростью 3-4 м/с. В июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое усиление ветра до 16-25 м/с. В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная 18-28 м/с.

По климатическим характеристикам Масловское сельское поселение относится к зоне теплого и умеренного влажного климата. Климат местной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной зимой. Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10-15 см меньше. Метели наблюдаются в течении 30-35 дней, общей продолжительностью 220-270 часов. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января равняется минус 15,5-17,5 градусов Цельсия. Абсолютный минимум температуры воздуха достигал минус 42-49 градусов Цельсия. Средняя температура воздуха в июле равняется плюс 18-19 градусов Цельсия. Годовое количество осадков равняется 410-450 мм. Наибольшее количество осадков приходится на июль.

## 2.1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Масловского сельского поселения характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс. м2 | 26,073 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 4 |
| средняя производительность | м3/сут. | 544,8 |
| Водопроводы | единиц | 3 |
| Протяженность сетей | км | 13,5 |
| Водоотведение |  |  |
| Очистные сооружения | единиц | - |
| Станции перекачки стоков Количество канализационных колодцев | шт. шт. | - 3 |
| Протяженность канализационных сетей | км | 0,5 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Количество домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 140 |
| Теплоснабжение |  |  |

| Количество котельных | шт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь с центральным теплоснабжением | тыс.м2 | 1,775 |
| Протяженность сетей теплоснабжения | км | 1,932 |
| Количество объектов подключенных к тепловым сетям | шт. | 19 |

- 3. Характеристика существующей системы коммунальной

- инфраструктуры, перспективы развития.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Масловского сельского поселения. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

На территории Масловского сельского поселения предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается МУЖКП «Тимирязевский»

## 3.0. Теплоснабжение

## 3.0.1. Существующее положение в сфере производства, передачи и     потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения с. Маслово.

## Ресурсоснабжающей организацией в с. Маслово является МУЖКП «Тимирязевский». На территории поселения одна котельная, работающая на газе. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатационных тепловых сетей у МУЖКП «Тимирязевский» нет. Устройства, предохраняющие котлы и трубопроводы от повышения давления внутри них сверхустановленных на котельной имеются.

## Структуры тепловой сети – двухтрубная открытая без ЦПП не содержащая подготовленных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 0,3 Гкал/час, максимальная возможная нагрузка на сеть 4,0 Гкал/час. К тепловой сети присоединено 27 объектов.

## Параметры тепловых сетей

## Таблица 3

| ## Наименование участка | Наружный диаметр трубопровода на участке, мм | ## Длина участка в двухтрубном исчислении, м | Теплоизо- ляционный материал | ## Тип программы | ## Год ввода в эксплуатацию | ## Средняя глубина, заложенность, ## м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Котельная № 21 | ## 50 ## 70 ## 100 | ## 828 ## 52 ## 1062 | ## стекловата ## стекловата ## стекловата | ## бесканальная ## бесканальная ## бесканальная | ## 1970 ## 2000 ## 1982 | ## 0,5 ## 0,5 ## 0,5 |

## Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна в количестве 24 шт., вентилями из стали в количестве 14 шт.

## На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы.

## Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного режима определяется температура  подающая   и обратной воды в тепловых сетях, а также в  абонентском  вводе в зависимости от наружной температуры.

## Отказов тепловых сетей (аварий) принадлежащих котельной в течении отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.  За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было заменено: 1 котел, 100 погонных м. тепловых сетей в двухтрубном исчислении, экспертиза дымовой трубы.

## В действующих условиях и с учетом финансового положения ООО «Перспектива Плюс» проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода – опрессовка повышенным давлением.

## Расчет тепловых потерь в связи с отсутствием приборов учета производится на основании приказа Минэнерга от 30.12.2008 г. № 325 « Об организации в Минэнерго РФ по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии». Динамика изменения тепловых потерь за последний год представлена в таблице.

| ## Год | ## Объем тепловых потерь, Гкал | ## Удельный вес тепловых потерь в выработке, % |
| --- | --- | --- |
| ## 2015 | ## 142,0 | ## 9 |

## Фактически сверхнормативные потери складываются их следующих факторов:

## Бессистемная газификация и отключение потребителей частного сектора, то есть на одной улице остаются один-два конечных потребителя при значительной протяженности тепловых сетей.

## Высокий износ тепловых сетей теплоснабжения, со сроком 15-45 дней составляет 60 %.

## Неудовлетворительное состояние тепловых изоляций и покровного слоя.

## Совместная прокладка тепловых сетей  с водопроводом,  находящихся в неудовлетворительном состоянии.

## Морально и физически устаревшее оборудование котельной с высоким износом, ведет к увеличению расхода топливно-энергетических ресурсов.

3.0.2.  Предложения реконструкции и технического  перевооружения

источников  тепловой энергии и тепловых сетей.

Средний износ трубопроводов тепловых сетей в поселении составляет 69,6 %. Для решения данной задачи необходимо модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы пенополиуретановой изоляции (далее ППУ изоляция). Всего в Масловском сельском поселении протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 1932 метра. Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельной с.Маслово – 50 %. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов. Необходима замена одного котлоагрегата.

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2024-2027 годы в рамках инвестиционной комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры планируется замена ветхих труб теплотрасс пенополиуретановой изоляции, замена котлоагрегата в котельной с.Маслово. Подготовлена и прошла экспертизу по ремонту тепловых сетей по ул.Ленина, ул.Комсомольская на сумму 636 694 рублей.

Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей Масловского сельского поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

В 2016 году:

- Ремонт системы отопления в Масловской начальной школе – 400 тысяч рублей;

- Ремонт системы отопления в Масловском детском саду – 350 тысяч рублей;

В 2017 году:

- Перевести жилые дома по ул.Ленина, ул.Советская с.Маслово на поквартиртирные газовое источники теплоснабжения, в связи с газификацией этих улиц, что позволит вывести из эксплуатации тепловые сети протяженностью 750 м;

## В 2018-2019 годы:

## Реконструкция магистральных участков тепловых сетей с учетом износа существующих трубопроводов и уменьшение диаметра трубопроводов от котельной до Масловской средней школы, администрации Масловского сельского поселения, столовой, ФАПа протяженностью 550 м, на сумму 636 694 рубля.

## В 2020 году:

## Перевод котельной на блочную котельную, для обслуживания объектов социальной сферы – 8,5 млн.руб.

## Перевод Масловской начальной школы на индивидуальную газовую систему теплоснабжения – 3,5 млн.руб.

## В 2021-2026 годы:

## Реконструкция магистральных участков тепловых сетей с учетом износа существующих трубопроводов и уменьшение диаметра труб от блочной котельной  до Масловского детского сада – 1,5 млн.руб.

## Замена одного котла в с.Маслово – 1,5 млн.руб.

3.0.3. Перспективное потребление тепловой мощности и тепловой энергии и

цели теплоснабжения в административных границах поселения.

Численность населения в поселении растет медленно, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда и социальной инфраструктуры. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей, с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников  теплоснабжения, прироста тепловой нагрузки для целей отопления, горячего водоснабжения нет, так как фактически мощность используется потребителями на 60 %.

## 3.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение в Масловском  сельском поселении организовано от артезианской скважины. Общая протяженность водопроводных сетей в Масловском сельском поселении – 13500 м.

В Масловском сельском поселении единого водозабора не организовано. В каждом населенном пункте свои источники водоснабжения. В поселении централизованная система водоснабжения организована в с.Маслово, д.Верхнеусцелемово, д.Косогорка.

Схема водоснабжения: артезианская скважина – водонапорная башня – водопроводная сеть.

Водопроводные сети в Масловском сельском поселении находятся на обслуживании администрации Масловского сельского поселения. Все объекты водоснабжения находятся на балансе Администрации сельского поселения.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Глубина залегания, м | Производительность, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Маслово | 1968 | 70 | 129,6 |
| Скважина с.Маслово | 1968 | 90 | 95,0 |
| Скважина д.Косогорка | 1971 | 70 | 216,0 |
| Скважина д.Верхнеусцелемово | 1968 | 90 | 103,7 |

Таблица 2

| Наименование скважины | Дебит, м3/час | Марка насоса | Кол-во шт. | Режим работы, ч. | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина с. Маслово | 5,4 | ЭЦВ 5 | 1 | - | 1968 |
| Скважина с.Маслово | 3,96 | ЭЦВ 6 | 1 | - | 1968 |
| Скважина д.Косогорка | 1971 | ЭЦВ 6 | 1 | - | 1971 |
| Скважина д.Верхнеусцелемово | 1965 | ЭЦВ 6 | 1 | - | 1968 |

3.1.1. Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

Сооружения  очистки  и  подготовки  воды  на  территории  Масловского  сельского поселения отсутствуют.

Следовательно,  дефицит  мощностей  водоочистных  и  водоподготовительных установок отсутствует.

Обеззараживание  осуществляется  на  всех  водоисточниках.  По  причине  того,  что качество  исходной  воды  по  основным  параметрам  соответствует  требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01,  обеззараживание  хлором  используется  периодически  и  в небольших объемах. В качестве агента используется порошкообразный гидрохлорид кальция. Гидрохлорид кальция подмешивают в резервуарах чистой воды (далее РВЧ).

Исходя из  выше  сказанного,  резерв  мощности  систем  водоснабжения определяется максимальными  производительностями  насосного  оборудования  или  дебитом скважин.

3.1.2 Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Насосное  оборудование    в  системах  водоснабжения  Масловского  сельского поселения выполняют следующие задачи:

- забор воды из скважин и поднятие ее до уровня РВЧ;

- забор воды из РВЧ и поднятие до уровня водонапорной башни или прямой подачи в водопроводную сеть.

3.1.3  Состояние  и  функционирование  водопроводных  сетей  и  систем водоснабжения.

Общая протяженность водопроводных сетей – 13500 м.

Характеристика существующих водопроводных сетей приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность (км), диаметр труб (мм) | Материал труб | Тип прокладки | Средняя глубина заложения до оси трубопроводов | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Маслово | с. Маслово | 10000 м d = 100 мм | сталь, ПЭ | стесненные | до 2 м | 40 % |
| д.Косогорка | д.Косогорка | 1500 м d = 76 мм | сталь, ПЭ | стесненные | до 2 м | 30 % |
| д.Верхнеусцелемово | д.Верхнеусцелемово | 2000 м d = 76 мм | сталь, ПЭ | стесненные | до 2 м | 40 % |

Давление в водопроводной сети составляет 2,5 атмосферы.

### 3.1.3 Программа развития водоснабжения

1. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Реконструкция действующих и строительство новых объектов, сетей и сооружений водопровода позволит решить следующие задачи:

- снижение неучтенного расхода и потерь воды;

- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения;

- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения;

- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально-жилой застройки сельского поселения;

-  ликвидация дефицита воды в отдельных населенных пунктах;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства;

-  повышение степени очистки и качества воды.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

2024-2027 гг. - реконструкция и капитальный ремонт существующих водопроводных сетей.

3.1.4. .Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности выполнения Программы будут являться:

1)  снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения до 20%;

2) повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения на 10%;

3)   снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 20%;

4)   экономия финансовых и энергетических ресурсов;

5) повышение качества предоставляемых услуг, экологической безопасности и степени очистки воды;

6)    обеспечение услугами водоснабжения новых потребителей;

## 3.2. Водоотведение и очистка сточных вод

В Масловском  сельском поселении отсутствуют очистные сооружения.

Дома частного сектора оборудованы  выгребными ямами.

При застройке планируемых территорий жилой застройки, развитии промышленного производства необходимо строительство очистных сооружений, отвечающих нормативным требованиям очистки.

### 3.2.1. Программа развития водоотведения

1. Основные направления модернизации системы водоотведения

Результаты реализации мероприятий по совершенствованию системы водоотведения:

1). Повышение надежности системы водоотведения.

2). Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

3). Доведение качества сточных вод до утвержденных нормативов по "Предельно-допустимым сбросам (ПДС) веществ".

4). Снижение уровня аварийности.

5). Расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

6). Предотвращение сброса неочищенных стоков в поверхностные водоемы.

7).  Обеспечение очистки поверхностных стоков.

2. Перечень мероприятий до 2027 года. Оценка финансовых потребностей для реализации мероприятий. Источники

- Прокладка канализационных сетей на территориях планируемой жилой застройки, расположенных в водоохранных зонах.

- Установка локальных очистных сооружений на производственных предприятиях поселения, осуществляющих сброс сточных вод

## 3.3. Газификация

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

В настоящее время в сельском поселении газифицировано магистральным природным газом 112 квартир в с. Маслово, 28 квартир в д.Верхнеусцелемово.

В д.Косогорка жители пока еще используют газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для приготовления пищи, для отопления используются дровяные печи.

Газификация сельских населенных пунктов занимает одно из важнейших мест в решении социальных вопросов сельского поселения.

Потребление  газа  по  Масловскому сельскому поселению представлено в таблице 5.

| Наименование поселения | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 | Численность населения, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| Масловское сельское поселение | 1061 | 0,017 | 1100 | 0,018 |

Таблица 5.

## 3.4.   Твердые бытовые отходы

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения организованна во всех населенных пунктах  поселения.  Отходы вывозятся с места установленных контейнерных площадок в с. Маслово, д.Косогорка, д. Верхнеусцелемово.

## 3.5. Электроснабжение

Потребление электроэнергии по Масловскому сельскому поселению представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование муниципального образования | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Масловское сельское поселение | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,4 |

Существующая система электроснабжения удовлетворяет потребности жилого фонда и производства сельского поселения в обеспечении электроэнергией. В настоящее время актуальной является проблема повышения надёжности подачи электроэнергии: необходима реконструкция ряда линий электропередач и подстанций, строительство и прокладка новых электролиний для территорий перспективной жилой застройки, объектов производства перспективных объектов туристко-рекреационного комплекса.

### 3.5.1. Программа развития электроснабжения

1. Основные направления модернизации системы электроснабжения

Основными направлениями реализации мероприятий по совершенствованию системы электроснабжения являются:

- повышение надежности системы электроснабжения;

- снижение уровня потерь электроэнергии;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение эффективности работы объектов жизнеобеспечения и социально-бытовой сферы;

- расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

2. Определение эффекта от реализации мероприятий

Основными показателями эффективности реализации программы в части электроснабжения будут являться:

1. Снижение степени износа сетей и сооружений системы электроснабжения;

2. Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах электроснабжения;

3.  Снижение потерь электроэнергии;

4. Снижение расхода теплоносителя из системы теплоснабжения на нужды горячего водоснабжения;

5.   Экономия финансовых и энергетических ресурсов;

6. Повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;

7. Улучшение освещения населенных пунктов и проезжей части автомобильных дорог.

## 3.6. Охрана окружающей среды

Основными факторами, определяющими деятельность в области охраны окружающей среды, являются:

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

-     снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы и подземные горизонты;

- снижение площадей земель под несанкционированными свалками;

- снижение загрязненности земель химическими веществами;

- запрещение несанкционированных рубок лесных насаждений;

- предупреждение любых видов браконьерства;

- соблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Планируется создание условий сохранения и развития природного комплекса сельского поселения, выполняющего средообразующие, природоохранные и оздоровительные функции и обеспечивающие стабилизацию и улучшение состояния окружающей среды, экологическую безопасность и создание благоприятных условий проживания для жителей  поселения.

- 4. План развития поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальный спрос на период 2024-2027 г.

На территории Масловского сельского поселения муниципальный жилой фонд составляет всего 1,7 % от основной массы жилья, большая часть имеющегося жилого фонда находится в частной собственности населения.

Большая часть населения проживает в одноэтажных зданиях индивидуальной жилищной застройки. Техническое состояние жилых домов, находящихся в личной собственности граждан оценивается как удовлетворительное.

Общая площадь жилого фонда Масловского сельского поселения сельского поселения составляет на 01.01.2024. - 26,073 тыс.м2, число домовладений – 381.

Площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2024 году составляет в среднем по поселению 18,0 м2, что  удовлетворяет действующим нормативам градостроительного проектирования, согласно которым минимальная обеспеченность жилой площадью должна составлять 18 м2/человека.

Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения, государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых программ и при этом постепенно сокращается.

Одним из ключевых элементов благоустройства территории является газификация, в настоящее время в Масловском сельском поселении газифицировано 112  квартир в с. Маслово, 28 квартир в д. Верхнеусцелемово. Планируется газификация д. Косогорка.

В сельском поселении имеется потенциал развития территории за счет жилищного строительства. В настоящее время увеличение территории за счет перспективного жилищного строительства планируется в  2-х населенных пунктах поселения,  общая дополнительная площадь населенных пунктов составила 11,4 га.

В рамках социальной поддержки многодетных семей в с. Маслово в северо-западной части села отведен земельный участок общей площадью 4500 м2 для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям, однако существует  проблема освоения данной территории основной причиной этого служит  отсутствие инженерной инфраструктуры.

Застройка перспективных территорий планируются:

-  индивидуальными жилыми домами для работников предприятий переработки сельскохозяйственной продукции;

- жилыми домами коттеджного типа для предложения жителям окружающих регионов  в качестве второго жилья.

Застройка перспективных территорий жилой застройки должна осуществляться в соответствии с проектами планировки территорий.

- 5. Реализация программы

Финансовые потребности, необходимые для реализации предусмотренных программных мероприятий, определены по укрупненным показателям по состоянию на 2024 год без учета возможного роста цен в период реализации Программы. Объем финансирования подлежит уточнению на этапе разработки и реализации инвестиционных программ предприятиями коммунального комплекса. Для решения задач программы предполагается использовать средства областного бюджета, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса, внебюджетные источники.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Масловского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация Масловского сельского поселения, организации коммунального комплекса и подрядные организации различных форм собственности, выигравшие конкурс.

Контроль за реализацией программы осуществляет глава Масловского сельского поселения.

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

Распределение финансовой потребности
по источникам и видам коммунальных услуг

| Вид коммунальных услуг | Всего финансовые потребности по ОКК, тыс. руб. | Привлеченные средства, тыс руб. |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 13654 |  |
| Водоотведение | 800 |  |
| Теплоснабжение | 16387 |  |
| Всего по МО – Масловское сельское поселение | 30841 |  |

- 6. Ожидаемые результаты

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей питьевой воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- снижение количества потерь электрической энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

- 7. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2024 по 2027 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

- 8. Обосновывающие материалы.

## 8.1  Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

### 8.1.1 Демографический потенциал.

Поселение относится к категории малолюдных. Процент постоянно - проживающих  жителей составляет 85% от общего количества населения, остальное население 15% составляют сезонно-проживающее жители.

Исчезновение  численности постоянного проживающего  населения в ближайшей перспективе угрожает  д.Косогорка.

Состав постоянно-проживающего населения Масловского сельского поселения:

- Дети до 18 лет - 205 человека.

- Неработающее население в трудоспособном возрасте - 155 человек.

- Пенсионеры и инвалиды - 208 человека.

- Работающее население - 423 человек.

Неблагоприятной остается возрастная структура населения сельского поселения, ее можно отнести к регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли детей и ростом доли населения старших возрастов.

Ситуация с естественным движением населения в районе и соответственно в сельском поселении начиная с начала 90-х годов  характеризуется как кризисная. Миграционное движение с целью постоянного проживания на территории сельского поселения на протяжении трех лет имеет устойчивые положительные показатели.

Вместе с этим увеличивается  миграционный  процесс,  увеличивается численность населения в основном  за счет детей и населения пенсионного возраста, постоянно проживающего в сельском поселении. Данная категория населения не участвует в создании экономической базы поселения,  при  этом значительно увеличивает  нагрузку  на инженерно-транспортную и коммунальную инфраструктуру сельского поселения.

Анализ существующей ситуации позволяет прогнозировать изменения демографических процессов, следовательно, предполагается не большое увеличение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2026 года. Прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

### 8.1.2 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы        водоснабжения и водоотведения.

С учетом  прогнозируемой  положительной  динамики  численности  населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в Масловском сельском поселении в перспективе до 2027 года.

Таблица 6.

| Год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление м3 | 47620 | 47735 | 47952 | 47952 |

Анализ  динамики  услуг  водоснабжения  показал,  что  к  2027  году  общий объем потребления воды увеличится, так как в перспективе ожидается увеличение  числа потребителей. Так, к 2027 году увеличение потребления, по прогнозным показателям, составит 1,3 %.

### 8.1.3 Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с  подключением дополнительных газораспределительных сетей в д. Верхнеусцелемово, д. Косогорка, планируется  повышение потребления природного газа до 2027 года.

Потребление  газа  по  Масловскому сельскому поселению представлено в таблице 7.

| Наименование поселения | 2024 год |  | 2027 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность потребителей природного газа, чел. | Расход газа, млн. нм3 | Численность потребителей природного газа, чел. | Расход газа, млн. нм3 |
| Масловское сельское поселение | 66 | 0,003 | 360 | 0,016 |

Таблице 7

### 8.1.4 Перспективные  показатели  спроса  на  ресурсы  системы электроснабжения.

В связи с положительной динамикой  численности населения  повышение потребления электроэнергии до 2027 года планируется.

Потребление электроэнергии по Масловскому сельскому поселению представлено в таблице 8.

Таблица 8.

| Наименование муниципального образования | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт | Годовое электропотребление, млн. кВтч | Максимал. электрич. нагрузка, МВт |
| Масловское сельское поселение | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,4 |

## 8.2.  Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

### 8.2.1 Водоснабжение и водоотведение.

Анализ  существующего  текущего  состояния  коммунальной инфраструктуры  позволяет  разработать  целевые  показатели  развития  системы водоснабжения  Масловского сельского поселения  в перспективе до  2027  года. В качестве целевых показателей развития системы водоснабжения рассмотрены следующие критерии:

К количественным показателям развития системы водоснабжения относятся:

1) Критерии доступности услуг водоснабжения для населения.

Критерии  физической  доступности  для  населения  товаров  и  услуг  организаций

- коммунального  комплекса  определяет  обеспечение  предоставления  требуемого

- объема  товаров  и  услуг  организаций  коммунального  комплекса  и  возможность

- обслуживания  новых  потребителей  в  соответствии  с  производственными

- программами организаций коммунального комплекса, утвержденными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Критерии  физической  доступности  и  качества  предоставления  товаров  и  услуг определяется  на  основании  анализа  достаточности  и  определяется  по  формуле:

K(i)кфд = (Vпп / Ni*Ч*12)*100%

Vп -  прогнозный  объем  реализации  i-услуги  населению,  предусмотренный  в производственной программе организации коммунального комплекса;  единица измерения i-услуги (водоснабжения) - мі;

Ni - средний норматив потребления i-услуги на одного человека в месяц;

Ч -  количество  человек,  проживающих  в  жилищном  фонде,  оборудованной  i- услугой.

Услуги  системы  водоснабжения  в  предстоящем  периоде  тарифного регулирования  признаются  доступными  для  потребителей  при  выполнении  следующего  условия:    рост  тарифов  на  предстоящий период  регулирования не должен  превышать  предельных  индексов  максимально  возможного  изменения установленных  тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам.

2) Критерии спроса на услуги водоснабжения.

За  2016  год  общий  объем  потребления  воды  был  равен  127,2

м3/сутки. К 2029 году по прогнозам объем потребления ожидается на уровне 47952 м3/год.

3) Критерии эффективности производства, передачи и потребления ресурса

Таблица  9.

| Наименование | Масловское сельское поселение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей | 13500 м. |
| Глубина заложение трубопровода | До 2 м. |
| Степень износа | 36,6 % |
| Материал труб | сталь, ПЭ |
| Диаметр труб | 76 мм |
| Артезианские скважины | 4 шт. |
| Водозаборы (поверхностные) | 5 шт. |
| Общая восстановительная стоимость объектов и сетей. | 13654 тыс. руб. |

4)  Критерии  надежности  поставки  и  качества  поставляемого  ресурса.

Характеристикой  надежности  водопроводных  сетей  Масловского сельского поселения  служит  показатель степени износа и составляет 36,6  %. На перспективу до 2026 года был произведен расчет целевых показателей, характеризующих надежность системы водоснабжения в поселении.

Таблица 10.  Целевые показатели в системе водоснабжения.

| Наименование /год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля сетей нуждающихся в замене, % | 36,6 | 35 | 33 | 30 | 28 | 25 | 20 | 16 | 10 | 5 | 0 |

Для  достижения  целевых  показателей  существует  необходимость проведения  ремонтных  работ  на  существующих  сетях  и  объектах  системы водоснабжения,  находящихся  в  изношенном  состоянии.

### 8.2.2 Газоснабжение.

Целевым  показателем  в  системе  газоснабжения  на  долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда.

Таблица 11.  Целевые показатели в системе газоснабжения.

| Наименование /год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля газифицированного жилищного фонда, с.Маслово % | 18 | 25 | 33 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

## 8.3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры.

### 8.3.1 Водоснабжение.

В Масловском сельском поселении централизованная система хозяйственно - питьевого водоснабжения имеется  в с. Маслово, д.Косогорка, д.Верхнеусцелемово.

Водоснабжение в Масловском сельском поселении осуществляется по утвержденной схеме. 99 % потребителей обеспечены централизованным водоснабжением. Часть потребителей (1%) используют индивидуальные источники воды (скважины, колодцы).

Источником водоснабжения в с. Маслово является  2 скважины. Фактический водозабор составляет 9,35 м3/час. Диаметр труб сети водопровода 100 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 10,0 км. Фактический расход воды населением составляет 224,6 м3/сутки. Источником водоснабжения в д.Косогорка является  1 скважина. Фактический водозабор составляет 9 м3/час. Диаметр труб сети водопровода 76 мм, протяженность труб магистральной сети водоснабжения 1,5 км. Фактический расход воды населением составляет 25,9 м3/сутки. Источником водоснабжения д.Верхнеусцелемово является 1 скважина, фактически водозабор составляет 4,3 м3/час. Диаметр труб сети водовода 76 мм, протяженность 2 км. Фактический расход воды населением составляет 94,6 м3/час

Проблемы в области водоснабжения:

1. Изношенность водопровода;

2. Отсутствие водомеров на арт. скважинах.

### 8.3.2 Водоотведение

В настоящее время в Масловском сельском поселении централизованная система канализации существуют в с.Маслово, протяженностью 0,5 км.

Население пользуется  выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Проблемы в области водоотведения:

1. Отсутствие полной централизованной системы в Масловском сельском поселении;

2. Отсутствие канализационных очистных сооружений.

### 8.3.3 Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Утилизация бытовых отходов в населенных пунктах поселения организованна.  Отходы вывозятся с контейнерных площадок в с. Маслово,   д. Верхнеусцелемово, д. Косогорка

### 8.3.4 Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает ОАО «МРСК Урала» в лице ПО «Златоустовские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения:

- Частичный износ сетей и оборудования.

### 8.3.5 Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является ООО «НОВАТЭК-Челябинск».

Проблемы в области газоснабжения:

- Отсутствие газопровода в д. Косогорка.

## 8.4 Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

## 8.5 Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры.

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204.

К ним относятся:

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры Масловского сельского поселения применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Масловского сельского поселения  без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей), износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене, долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение к 2027 году уровня потерь и неучтенных расходов воды;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

## 8.6 Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры

В области водоснабжения и водоотведения.

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению, водоотведению  и теплоснабжению Масловского сельского поселения на общую сумму 29341 тыс. руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

В рамках развития инфраструктуры теплоснабжения необходимы следующие мероприятия:

2025 год:

- Ремонт системы отопления в Масловском детском саду – 350 тыс.рублей.

2025 год:

- Реконструкция магистральных участков тепловых сетей с учетом износа существующих трубопроводов – 1,5 млн.руб.

В области водоснабжения:

2026 год:

- Установка водомеров в населенных пунктах сельского поселения (4 шт.) – 360 тыс.руб.

- Строительство и ремонт существующих водопроводных сетей – 10 млн.руб.

В области водоотведения:

В области энергосбережения:

2024-2027 годы:

- Модернизация и дальнейшее расширение сети уличного освещения – 350 тыс.руб.

## 8.7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

Существуют различные варианты организации проектов (групп проектов), вошедших в общую программу проектов.

Прежде всего, рекомендуется рассматривать следующие варианты организации проектов:

- проекты, реализуемые действующими на территории МО организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием МО;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Рекомендуется производить выполнение программы по годам с 2024 по 2027, по мере возможности и изыскания финансовых средств

## 8.8 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Масловского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. Данная оценка приведена в разделе 8.9

## 8.9 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги критериям доступности

В таблице 12 приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Масловском сельском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.

Таблица 12. Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Беловском сельском поселении

Таблица 12

| Вид коммунальной услуги | Тарифы на коммунальные услуги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01. 2022 г. | 30.06. 2022. | 01.01. 2023 г. | 30.06. 2023 г. | 01.01. 2024 г. | 30.08. 2024 г. |
| Водоснабжение, руб/м3 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 25,93 | 33,50 |
| Водоотведение, руб/куб.м. | 103,07 | 103,07 | 103,07 | 103,07 | 103,07 | 103,07 |
| Газоснабжение, руб/Гкал | 5,15 | 5,15 | 5,78 | 5,78 | 5,97 | 6,42 |
| Электроснабжение, руб/кВт | 2,43 | 2,43 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,97 |
| Утилизация ТБО, руб/м3 | 74,17 | 74,17 | 83,59 | 83,59 | 83,59 | 92,79 |
| Теплоснабжение, Гкал | 3205.85 | 3383,52 | 3567,52 | 3567,52 | 3228,28 | 3228,28 |

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Масловского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств потребителей была произведена оценка доступности для населения Беловского сельского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» (далее в настоящем разделе – Методические указания):

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

## 8.10 Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг.